Memoria: Puertas correderas Erreka modelo MORDAZA

Suministro y colocación de Puerta Automática Corredera Erreka compuesta por;

- ………. hojas móviles y   ………. hojas fijas.

- Para unas dimensiones totales de;

Anchura Total de:  ………., Altura de Paso de:  ………. y Paso Libre de:  ……….

Incluye mordazas de aluminio para sujeción de vidrio de hojas móviles, así como herrajes, guías y cepillo cortavientos. Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo stadip 5+5 con pulido industrial abrillantado en todo su perímetro.

- Acabado superficial de la mordaza; anodizado plata mate.

- Apertura automática por operador: …………… (Global System o Ertain System)

Con cuadro de maniobras microprocesado, batería de apertura de emergencia y sistema de rodadura antiaplastamiento incorporado. Con accesorios;

- Teclado selector de funciones con 6 modos de funcionamiento; ….

- Radares para apertura automática; …..

- Fotocélulas de seguridad para la protección de personas; ….

- Cerrojo eléctrico (cerrado sin corriente); ....

- Llave exterior; …..

- Mando a distancia; ....

Instalación completa;  preparación, ajuste y montaje en obra según detalle de proyecto e indicaciones de la Dirección facultativa, totalmente terminado y funcionando.

Portería