Memoria: Puertas Giratorias Erreka modelo BIRA E23

Unidad de puerta giratoria automática Erreka E23 de tres o cuatro hojas, de xxxx mm de diámetro exterior con perfilería de aluminio de aleación 6063 de 40mm de anchura. Operador formado por motorreductor de corriente alterna trifásico más cuadro de control PLC y variador de frecuencia con sistema inverter de Siemens, que permite además del ahorro de energía del motor, el control preciso de velocidad en lazo cerrado que evita el embalamiento de las hojas por acción del viento o del empuje manual. Añade sistema antiaplastamiento por sobreconsumo del motor, vidrio laminar curvado de 4+4mm en hojas fijas y vidrio laminar plano en hojas móviles con cepillos de cerda natural en todo el perímetro que aportan estanquiedad. Sistema antipático integral de abatimiento de las hojas móviles configurable con posibilidad de conexión a alarma antiincendios que ayudan la evacuación en casos de emergencia, bloqueado durante el uso normal. Techo interior de aluminio laminado en acabado en blanco con focos alógenos incluidos, cobertor del cabezal de 300mm de alto en el mismo acabado de la perfilaría, incluye los siguientes accesorios: UPS que asegura el funcionamiento del operador en caso de corte de corriente de alimentación, 2 sensores antiatrapamiento que aportan seguridad en la zona crítica de encuentro entre hojas fijas y móviles, tres sensores de cortina en la parte superior de cada hoja móvil que evitan que las hojas empujen al peatón si se queda parado dentro del segmento entre hojas, dos sensores de activación infrarrojos, bandas de seguridad de neopreno en los extremos de las hojas fijas, selector de 2 posiciones más pulsador de reset, un pulsador de emergencia, dos pulsadores para discapacitados que disminuyen la velocidad de giro del operador y una cerradura mecánica para bloqueo durante la noche.

Instalación completa;  preparación, ajuste y montaje en obra según detalle de proyecto e indicaciones de la Dirección facultativa, totalmente terminado y funcionando.

Portería