Memoria: Puertas correderas Erreka modelo ECO32

Suministro y colocación de Puerta Automática Corredera Erreka compuesta por;

- ………. hojas móviles y   ………. hojas fijas.

- Para unas dimensiones totales de;

Anchura Total de:  ………., Altura de Paso de:  ………. y Paso Libre de:  ……….

Incluye perfiles perimetrales de aluminio de sección 32x60 con espesor especial, así como herrajes, guías,  cepillo inferior cortavientos, escuadras y gomas de cierre (encuentro y solape). Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo stadip (4+4:5+5:6+6)  con canto arenado para evitar fisuras o vidrio climalit  (ISO22mm: ISO24mm), calzos y sellado.

- Perfilería acabada en;  ……….(aluminio anodizado o lacado a definir según carta Ral)

- Apertura automática por operador: …………… (Global System, Ertain System o Telescopic System)

Con cuadro de maniobras microprocesado, batería de apertura de emergencia y sistema de rodadura antiaplastamiento incorporado. Con accesorios;

- Teclado selector de funciones con 6 modos de funcionamiento; ….

- Radares para apertura automática; …..

- Fotocélulas de seguridad para la protección de personas; ….

- Cerrojo eléctrico (cerrado sin corriente); ....

- Llave exterior; …..

- Mando a distancia; ....

Instalación completa;  preparación, ajuste y montaje en obra según detalle de proyecto e indicaciones de la Dirección facultativa, totalmente terminado y funcionando.

Portería